8. Год постройки 1969г.

9. Год последней реконструкции -

Описание маршрута следования к объекту:

| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м |  | 300 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки |  | - |  |
| Наличие переходов на пути следования от остановки |  | есть |  |
| Регулируемые переходы | нет | со звуковой сигнализацией | нет |
| Нерегулируемые переходы | есть |  |  |
| Внеуличные переходы | нет | с пандусом | нет |
|  |  | с подъемником | нет |
| Тактильные указатели | нет |  |  |
| Перепады высоты на пути движения | Более 4 см | Съезды с уклоном более 10% | нет |
| Открытые лестницы | нет | Пандусы с уклоном более 8% | нет |
| Поручни на лестницах | нет | Поручни на пандусах | нет |

| 1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категории инвалидов | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Условия при условной доступности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Вход на территорию (при наличии ограждения): |  |  |  |  |  |
|  | Ширина прохода, калитки | > 1,2 м | 3,5м | К, О |  | ≥0,9 |
|  | *Информация об объекте | наличие | + | К, О, С, Г |  |  |
|  | Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг): |  |  |  |  |  |
|  | *Указатели направления движения | наличие | - | К, Г | установка |  |
|  | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения | >2,0 м | 3,5м | К | создание |  |
|  | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) | > 1,2 м не менее 2,0 х 1,8 м | 3,5м - | К |  |  |
|  | Тактильная полоса перед съездом | > 0,8 м | - | С | создание |  |
|  | Тактильная полоса перед лестницей | > 0,8 м | - | С | создание |  |
|  | Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре | > 0,8 м | - | С |  |  |
|  | Ширина тактильной полосы | 0,5-0,6 м | - | С |  |  |
|  | *Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения | < 0,025 м | - | К, С, О |  |  |
|  | *Высота бордюров по краям пешеходных путей | > 0,05 м | - | К, С, О |  |  |
|  | *Места отдыха | наличие | - | К, О | создание |  |
|  | Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) |  | - |  | создание |  |
|  | Расстояние до входа в здание | < 50 м | 20м | К, О |  |  |
|  | Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м | > 5% (не менее 1 места) | - | К |  |  |
|  | Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида | 6 х 3,6 м | - | К |  |  |
|  | Открытая лестница |  | - |  |  |  |
|  | Ширина лестничных маршей | > 1,35 м | - | О, С |  |  |
|  | Марш лестницы между площадками | 3-12 ступеней | - | О, С |  |  |
|  | Единообразная геометрия ступеней | наличие | - | О, С |  |  |
|  | Высота подступенка | 0,12 - 0,15 м | - | О, С |  |  |
|  | Ширина проступей | 0,35 - 0,4 м | - | О, С |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | - | С |  |  |
|  | Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м | ≥ 0,8 – 0,9 м | - | С |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | - | О, С |  |  |
|  | Расстояние между поручнями | > 1,0 м | - | О, С |  |  |
|  | *горизонтальные завершения поручня | > 0,3 м | - | О, С |  |  |
|  | не травмирующие окончания | наличие | - | О |  |  |
|  | - высота поручней | 0,9 м | - | О |  |  |
|  | Пандус на рельефе |  | нет |  |  |  |
|  | *Высота подъема одного марша | < 0,8 м | - | К |  |  |
|  | Угол уклона | < 5 ° | - | К |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | - | К, О |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | 0,7 м | - | К |  |  |
|  | - *на высоте (верхний поручень) | 0,9 м | - | О |  |  |
|  | - расстояние между поручнями | 0,9 - 1,0 м | - | К, О |  |  |
|  | -* горизонтальные завершения поручня | > 0,3 м | - | К, О |  |  |
|  | - не травмирующие окончания | наличие | - | К, О |  |  |
|  | Длина горизонтальной площадки прямого пандуса | > 1,5 м | - | К, О |  |  |
|  | Разворотные площадки: |  | - |  |  |  |
|  | - при въезде на пандус наверху | > 1,5 х 1,5 м | - | К |  |  |
|  | - промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м) | > 1,5 х 1,5 м | - | К |  |  |
|  | - при въезде на пандус внизу | > 1,5 х 1,5 м | - | К |  |  |
|  | Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках | наличие | - | К, О |  |  |

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
|  | Крыльцо или входная площадка |  |  |  | реконструкция |  |  |  |
|  | Высота площадки | справочно | 35см. |  |  |  |  |  |
|  | Габариты площадки без пандуса: ширина Х глубина | >1,4 х 2 м или 1, 5 х 1,85 м | 5,94х2,7 | О, С |  |  |  |  |
|  | Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина | >2,2 х 2,2 м | - | К |  |  |  |  |
|  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами) | наличие | - | К, О, С |  |  |  |  |
|  | *Навес | наличие | + | К, О |  |  |  |  |
|  | Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес) | наличие | - | К, О, С |  |  |  |  |
|  | Информация об объекте | наличие | + | Г |  |  |  |  |
|  | Лестница наружная | наличие | - |  |  |  |  |  |
|  | Нескользкое покрытие | наличие | - | О, С |  |  |  |  |
|  | Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы | 0,6 м | - | С |  |  |  |  |
|  | Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем | 0,3-0,5 м | - | С |  |  |  |  |
|  | *Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | - | С |  |  |  |  |
|  | *Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | - | О, С |  |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон | наличие | - | О, С |  |  |  |  |
|  | - на высоте | 0,9 м | - | О, С |  |  |  |  |
|  | - *горизонтальные завершения поручня | > 0,3 м | - | О, С |  |  |  |  |
|  | - не травмирующие окончания поручней | наличие | - | О, С |  |  |  |  |
|  | *Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м | наличие | - | О, С |  |  |  |  |
|  | Пандус наружный | наличие | - |  | создание |  |  |  |
|  | Ширина марша | > 1,0 м | - | К |  |  |  |  |
|  | Угол уклона | < 5 ° | - | К |  |  |  |  |
|  | Высота подъема одного марша (максимальная) | < 0,8 м | - | К |  |  |  |  |
|  | *Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | - | К, О |  |  |  |  |
|  | Разворотные площадки: |  | - |  |  |  |  |  |
|  | - при въезде на пандус | ≥ 1,5 х 1,5 м | - | К |  |  |  |  |
|  | -промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м) | > 1,5 | - | К |  |  |  |  |
|  | -промежуточная с поворотом направления движения | > 1,5 х 1,5 м | - | К |  |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | - | К, О |  |  |  |  |
|  | - расстояние между поручнями | 0,9-1,0 м | - | К, О |  |  |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | 0, 7 м | - | К |  |  |  |  |
|  | - *на высоте (верхний поручень) | 0,9 м | - | О |  |  |  |  |
|  | - *горизонтальные завершения поручней | > 0,3 м | - | К, О |  |  |  |  |
|  | - не травмирующие окончания | наличие | - | К, О |  |  |  |  |
|  | Нескользкое покрытие | наличие | - | К, О |  |  |  |  |
|  | Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н) | наличие | - | К |  |  |  |  |
|  | *Звуковой маяк у входа | наличие | - | С | создание |  |  |  |
|  | Тамбур |  |  |  | реконструкция |  |  |  |
|  | Габариты: глубина Х ширина | > 2,3 х 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м | 4,9х2,9 | К |  |  |  |  |
|  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | наличие | (Р) | К, О |  |  |  |  |
|  | - ширина дверного проема в свету | > 1,2 м, при реконструкции ≥0,9 м | 1,27м. | К, О |  |  |  |  |
|  | - высота порога наружного, внутреннего | Каждого элемента < 0,014 м, общая высота ≤ 0,028 м | 0,1м. | К |  |  |  |  |
| 2.1. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) запасной выход около спортзала № помещений по плану БТИ; Наименование элементов объекта; Норматив доступности, установленный для инвалидов; Фактическая величина, наличие; Категория для которых установлен норматив. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Крыльцо или входная площадка; реконструкция. Высота площадки; справочно; 38см.. Габариты площадки без пандуса: ширина Х глубина; >1,4 х 2 м или 1, 5 х 1,85 м; 1,49х2,16; О, С. Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина; >2,2 х 2,2 м; -; К. Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами); наличие; -; К, О, С. *Навес; наличие; +; К, О. Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес); наличие; -; К, О, С. Информация об объекте; наличие; +; Г. Лестница наружная; наличие; -. Нескользкое покрытие; наличие; -; О, С. Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы; 0,6 м; -; С. Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем; 0,3-0,5 м; -; С. *Контрастная маркировка крайних ступеней; наличие; -; С. *Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м; наличие; -; О, С. Поручни с двух сторон; наличие; -; О, С. - на высоте; 0,9 м; -; О, С. - *горизонтальные завершения поручня; > 0,3 м; -; О, С. - не травмирующие окончания поручней; наличие; -; О, С. *Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м; наличие; -; О, С. Пандус наружный; наличие; -; создание. Ширина марша; > 1,0 м; -; К. Угол уклона; < 5 °; -; К. Высота подъема одного марша (максимальная); < 0,8 м; -; К. *Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м; наличие; -; К, О. Разворотные площадки:; -. - при въезде на пандус; ≥ 1,5 х 1,5 м; -; К. -промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м); > 1,5; -; К. -промежуточная с поворотом направления движения; > 1,5 х 1,5 м; -; К. Поручни с двух сторон:; наличие; -; К, О. - расстояние между поручнями; 0,9-1,0 м; -; К, О. - на высоте (нижний поручень); 0, 7 м; -; К. - *на высоте (верхний поручень); 0,9 м; -; О. - *горизонтальные завершения поручней; > 0,3 м; -; К, О. - не травмирующие окончания; наличие; -; К, О. Нескользкое покрытие; наличие; -; К, О. Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н); наличие; -; К. *Звуковой маяк у входа; наличие; -; С; создание. Тамбур; -; реконструкция. Габариты: глубина Х ширина; > 2,3 х 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м; -; К. Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А); наличие; (Р); К, О. - ширина дверного проема в свету; > 1,2 м, при реконструкции ≥0,9 м; 1,24м; К, О. - высота порога наружного, внутреннего; Каждого элемента < 0,014 м, общая высота ≤ 0,028 м; 0,1м.; К. 2.2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) запасной выход через мастерскую № помещений по плану БТИ; Наименование элементов объекта; Норматив доступности, установленный для инвалидов; Фактическая величина, наличие; Категория для которых установлен норматив. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Крыльцо или входная площадка; реконструкция. Высота площадки; справочно; 45см. Габариты площадки без пандуса: ширина Х глубина; >1,4 х 2 м или 1, 5 х 1,85 м; 1,15х2,5; О, С. Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина; >2,2 х 2,2 м; -; К. Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами); наличие; -; К, О, С. *Навес; наличие; +; К, О. Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес); наличие; -; К, О, С. Информация об объекте; наличие; +; Г. Лестница наружная; наличие; -. Нескользкое покрытие; наличие; -; О, С. Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы; 0,6 м; -; С. Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем; 0,3-0,5 м; -; С. *Контрастная маркировка крайних ступеней; наличие; -; С. *Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м; наличие; -; О, С. Поручни с двух сторон; наличие; -; О, С. - на высоте; 0,9 м; -; О, С. - *горизонтальные завершения поручня; > 0,3 м; -; О, С. - не травмирующие окончания поручней; наличие; -; О, С. *Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м; наличие; -; О, С. Пандус наружный; наличие; -; создание. Ширина марша; > 1,0 м; -; К. Угол уклона; < 5 °; -; К. Высота подъема одного марша (максимальная); < 0,8 м; -; К. *Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м; наличие; -; К, О. Разворотные площадки:; -. - при въезде на пандус; ≥ 1,5 х 1,5 м; -; К. -промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м); > 1,5; -; К. -промежуточная с поворотом направления движения; > 1,5 х 1,5 м; -; К. Поручни с двух сторон:; наличие; -; К, О. - расстояние между поручнями; 0,9-1,0 м; -; К, О. - на высоте (нижний поручень); 0, 7 м; -; К. - *на высоте (верхний поручень); 0,9 м; -; О. - *горизонтальные завершения поручней; > 0,3 м; -; К, О. - не травмирующие окончания; наличие; -; К, О. Нескользкое покрытие; наличие; -; К, О. Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н); наличие; -; К. *Звуковой маяк у входа; наличие; -; С; создание. Тамбур; -; реконструкция. Габариты: глубина Х ширина; > 2,3 х 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м; -; К. Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А); наличие; (Р); К, О. - ширина дверного проема в свету; > 1,2 м, при реконструкции ≥0,9 м; 1,24м.; К, О. - высота порога наружного, внутреннего; Каждого элемента < 0,014 м, общая высота ≤ 0,028 м; 0,19м.; К. 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги) |  |
| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция |  | Примечание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
|  | Лестница на уровень 1-го этажа |  |  |  | - |  |  |  |
|  | *Контрастная маркировка крайних ступеней | - | - | С |  |  |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | - | - | О, С |  |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон | - | - | О, С |  |  |  |  |
|  | - на высоте | 0,9 м | 0,9м | О, С |  |  |  |  |
|  | - *горизонтальные завершения поручня | ≥ 0,3 м | - | О, С |  |  |  |  |
|  | - не травмирующее окончание | наличие | + | О, С |  |  |  |  |
|  | Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа |  | нет |  |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | > 1,0 м | 1,34м | К |  |  |  |  |
|  | Угол уклона | < 5 ° | - | К |  |  |  |  |
|  | *Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | - | К |  |  |  |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | > 1,5 х 1,5 м | - | К |  |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | - | К, О |  |  |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | 0, 7 м | - | К |  |  |  |  |
|  | - *на высоте (верхний поручень) | 0,9 м | - | О |  |  |  |  |
|  | - *горизонтальные завершения поручня | > 0,3 м | - | К |  |  |  |  |
|  | - не травмирующие окончания | наличие | - | К, О |  |  |  |  |
|  | Пандус переносной (при отсутствии стационарного) | наличие | нет | К |  |  |  |  |
|  | Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса): |  | нет |  |  |  |  |  |
|  | - стационарный | наличие | - | К |  |  |  |  |
|  | - мобильный | наличие | - | К |  |  |  |  |
|  | Коридоры/холлы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения | > 1,2 м | 2,7м. | К |  |  |  |  |
|  | Разворотные площадки | > 1,5 х 1,5 м | - | К |  |  |  |  |
|  | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету | > 1,0 м | - | К,О |  |  |  |  |
|  | Указатели направления движения, входа, выхода | наличие | + | К, Г | установка |  |  |  |
|  | *Пиктограммы (доступность, вход, выход) | наличие | - | К, Г |  |  |  |  |
|  | *Речевые информаторы и маяки | наличие | - | С | установка |  |  |  |
|  | *Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации | наличие | - | Г | установка |  |  |  |
|  | *Аудиовизуальные информационно-справочные системы | наличие | - | Г | установка |  |  |  |
|  | *Тактильная схема | наличие | - | С | установка |  |  |  |
|  | *Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): | наличие | нет | К, О, С, Г | создание |  |  |  |
|  | - для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м | ≥ 1 на этаж | - | О |  |  |  |  |
|  | - для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м | > 1 на этаж | - | К |  |  |  |  |
|  | Навесное оборудование, выступ в зону движения | < 0,1 м | нет | С |  |  |  |  |
|  | *Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина | 0,6 м | - | С |  |  |  |  |
|  | Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) |  | нет |  |  |  |  |  |
|  | *Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | - | О, С |  |  |  |  |
|  | Контрастная маркировка | наличие | - | С |  |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон на лестнице | наличие | - | О |  |  |  |  |
|  | - на высоте | 0,9 м | - | О |  |  |  |  |
|  | - *горизонтальные завершения поручней | наличие | - | О |  |  |  |  |
|  | Пандус внутренний на этаже |  | нет |  | создание |  |  |  |
|  | Ширина марша | > 1,0 м | - | К |  |  |  |  |
|  | Угол уклона | < 5 ° | - | К |  |  |  |  |
|  | *Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | - | К |  |  |  |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | > 1,5 х 1,5 м | - | К |  |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | - | К, О |  |  |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | 0, 7 м | - | К |  |  |  |  |
|  | - *на высоте (верхний поручень) | 0,9 м | - | О |  |  |  |  |
| Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м) | 0,6 м | - | С | установка |  |  |  |
|  | Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем | 0,3-0,5 м | - | С | установка |  |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | - | С | установка |  |  |  |
|  | *Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | - | О, С | установка |  |  |  |
|  | Поручни непрерывные с двух сторон: | наличие | + | О, С | установка |  |  |  |
|  | - на высоте | 0,9 м | 0,9м. | О, С |  |  |  |  |
|  | - *горизонтальные завершения поручня вверху, внизу | > 0,3 м | - | О, С |  |  |  |  |
|  | - не травмирующие окончания | наличие | + | О, С |  |  |  |  |
|  | - *указатели номера этажа на поручне тактильные | наличие | - | С | установка |  |  |  |
|  | Лестница № (вкладка при наличии других лестниц) |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Лифт пассажирский | наличие | нет |  |  |  |  |  |
|  | Кабина: |  | - |  |  |  |  |  |
|  | - габариты (глубина х ширина) | При новом строительстве ≥ 1,5 х 1,7 м для действующих объектов ≥ 1,1х1,4 | - | К |  |  |  |  |
|  | - ширина дверного проема | при новом строительстве ≥ 0,95 м для действующих объектов ≥ 0,8м | - | К |  |  |  |  |
|  | -* Поручни | наличие | - | О |  |  |  |  |
|  | *Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта | наличие | - | Г, С |  |  |  |  |
|  | *Знак доступности | наличие | - | К |  |  |  |  |
|  | *Указатели номера этажа напротив лифта | наличие | - | К, Г |  |  |  |  |
| 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  | Обслуживание через окно/прилавок |  | нет |  |  |  |  |  |
|  | *Высота рабочей поверхности | 0,8 – 1,1 м | - | К |  |  |  |  |
|  | Габариты зоны обслуживания (глубина) | > 1,2 м | - | К |  |  |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание в кабинете № |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина проема двери в свету: | > 0,9 м | 1,16м. | К |  |  |  |  |
|  | *Высота порога | отсутствие | + | К, О |  |  |  |  |
|  | *Информация тактильная | наличие | - | С |  |  |  |  |
|  | Информация визуальная контрастная: | наличие | - | К, О, С, Г | создание |  |  |  |
|  | -* размещение на высоте | < 1,8 м | - | К |  |  |  |  |
|  | -*высота прописных букв | > 0,025 м | - | С |  |  |  |  |
|  | Габариты зоны сидения-глубина | > 1,2 м | - | О |  |  |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски | > 1,5 х 1,5 м | - | К |  |  |  |  |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности | 0,7 - 0,8 м | 0,75м. | К, О |  |  |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание с перемещением № |  | нет |  |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения по зоне обслуживания | > 1,2 м | - | К |  |  |  |  |
|  | *Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.) | 0,8 - 1,1 м | - | К |  |  |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) |  | нет |  |  |  |  |  |
|  | Ширина х глубина | 1,5х1,5 м | - | К |  |  |  |  |
|  | *Место для сидения | наличие | - | О |  |  |  |  |
|  | *Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие | - | О |  |  |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) |  | нет |  |  |  |  |  |
|  | Доля мест для колясочников | > 2 % 1% | - | К |  |  |  |  |
|  | Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске | > 1,2 м | - | К |  |  |  |  |
|  | Доля мест для лиц, с нарушением слуха | > 2 | - | Г |  |  |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких залов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников | наличие | нет | К |  |  |  |  |
| 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция |  | Примечание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
|  | Санузел для посетителей | наличие | + | Г |  |  |  |  |
|  | Санузел для инвалидов |  | - |  | реконструкция |  |  |  |
|  | Знак доступности помещения | наличие | - | К | установка |  |  |  |
|  | Тактильная маркировка санузла | наличие | - | С | установка |  |  |  |
|  | Ширина дверного проема | > 0,9 м | - | К, О |  |  |  |  |
|  | Направление открывания дверей | наружное | - | К | реконструкция |  |  |  |
|  | Кабины для инвалидов: |  | - |  | установка |  |  |  |
|  | - количество кабин | > 1 шт. | - | К, О |  |  |  |  |
|  | - ширина дверного проема | > 0,9 м | - | К, О |  |  |  |  |
|  | - габариты (минимальная глубина) | > 1,8 м | - | К, О, С |  |  |  |  |
|  | - габариты (минимальная ширина) | ≥ 1,65 м | - | К, О, С |  |  |  |  |
|  | Опорные поручни | наличие | - | К, О | установка |  |  |  |
|  | в т.ч. откидные | наличие | - | К |  |  |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) | > 0,75 × 1,2 м | - | К | реконструкция |  |  |  |
|  | • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие | - | О |  |  |  |  |
|  | Раковина: |  | - |  | установка |  |  |  |
|  | - зоны у раковины для кресла-коляски (глубина х ширина) | > 1,30 х 0,85 м | - | К |  |  |  |  |
|  | - *высота раковины | 0,75 – 0,85 м | - | К, О |  |  |  |  |
|  | - опорный поручень | наличие | - | О | установка |  |  |  |
|  | Писсуар на высоте от пола | < 0,4 м или вертикальной формы | + | К |  |  |  |  |
|  | Душевые |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой | ≥ 0,9 х 1,5 м | - | К, О |  |  |  |  |
|  | *Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина | ≥ 0,48 х 0,85 м | - | К, О |  |  |  |  |
|  | Система тревожной сигнализации | наличие | - | К, О, С |  |  |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция |  | Примечание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
|  | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | наличие | - | К, О, Г, С | создание |  |  |  |
|  | Надписи: | наличие | - | К, О, Г, С | установка |  |  |  |
|  | размещение на высоте | > 1,5 м и < 4,5 м | - | К, О, Г, С |  |  |  |  |
|  | высота прописных букв | > 0,075 м | - | К, О, Г, С |  |  |  |  |
|  | освещенность | наличие | - | К, О, Г, С | реконструкция |  |  |  |
|  | Указатели, пиктограммы | наличие | - | К, О, Г, С | установка |  |  |  |
|  | размещение на высоте | 1,3 – 1,4 м |  | К, О, Г, С |  |  |  |  |
|  | высота прописных букв | > 0,075 м | - | К, О, Г, С |  |  |  |  |
|  | освещенность | наличие | - | К, О, Г, С |  |  |  |  |
|  | Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю | наличие | - | С |  |  |  |  |
|  | высота размещения | 1,3 – 1,4 м | - | С |  |  |  |  |
|  | маркировка кабинетов приема со стороны ручки | наличие | - | С |  |  |  |  |
|  | на кнопках управления лифта | наличие | - | С |  |  |  |  |
|  | на кабинах санитарно-бытовых помещений | наличие | - | С |  |  |  |  |
|  | Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты | Наличие (не менее 1шт) | - | Г |  |  |  |  |
|  | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | Наличие (не менее 1шт) | - | С, Г |  |  |  |  |
|  | Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) | наличие | - | К |  |  |  |  |
|  | Речевые информаторы и маяки | наличие | - | С |  |  |  |  |
|  | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м | наличие | - | С |  |  |  |  |
|  | Световые текстовые табло для вывода оперативной операции | наличие | - | Г, С |  |  |  |  |
|  | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | наличие | - | К, С, О, Г |  |  |  |  |
|  | *Индукционная система | наличие | - | Г |  |  |  |  |

7. ВЫВОДЫ

В результате паспортизации и анкетирования объекта на предмет доступности для инвалидов и других МГН выявлено, что для адаптации объекта необходимо выполнить мероприятия:

Территория, прилегающая к объекту. Выполнить выравнивание дороги в местах, примыкающим к путям пешеходного движения и у входа в здание школы. Создать тактильные направляющие на покрытии пешеходных путей, выполняющую предупредительную функцию, на расстоянии 0,8м до объекта, шириной 0,5-0,6м. Создать автостоянку для инвалидов, произвести разметку  парковочных мест  и обозначить их спец. знаками на горизонтальной поверхности покрытия стоянки.

Входная группа. Выполнить реконструкцию крыльца и выполнить устройство пандуса центрального входа в здание школы в соответствии с СНиП 35-01-2001. Установить звуковой маяк у входов. Создать рельефную (тактильную) полосу перед лестничным маршем вверху и внизу шириной 0,6м. произвести контрастную маркировку крайних ступеней. Произвести реконструкцию тамбура.

Пути движения на объекте. Создать рельефную тактильную полосу перед маршем лестницы вверху и внизу, контрастную маркировку крайних ступеней лестницы. Установить опорный поручень лестницы со второй стороны высотой 0,95м с горизонтальным завершением  0,3м и нетравмирующим окончанием. Установить тактильные указатели номера этажа на поручне лестницы. Создать пандус внутренний для инвалидов-колясочников. Установить речевые информаторы, маяки, тактильные схемы. Создать места отдыха и ожидания.

Зона оказания услуги. Установить тактильную информацию со стороны ручки двери о номере кабинета.

Санитарно-бытовые помещения. Выполнить приспособление санитарно-бытового помещения для доступа инвалидов в соответствии с требованиями СниП 35-01-2001 не менее одного на этаже, с установкой опорных поручней раковины, унитаза, зоной для кресла -коляски